比赛技术文档 · 软件部分

NUEDC2026 智能小车控制系统

任务调度、八路巡线、四轮闭环与终点控制软件设计说明

目标平台：TI MSPM0G3507

软件架构：分层驱动 + 参数化任务模块 + 10 ms 周期状态机

代码基线：分支 2026H-LittleParsnip；提交 7015ff4；含当前工作区参数

整理日期：2026 年 7 月 30 日

文档定位 本文以当前工程源码为唯一依据，重点说明可直接写入竞赛报告的软件架构、控制算法、状态机流程、关键参数和可靠性设计。文中“当前值”均对应生成文档时的磁盘版本。

# 文档结构

以下章节可直接作为比赛报告“软件设计”部分的主体框架。

- 软件设计目标与总体架构

- 硬件抽象与底层驱动

- 四轮速度闭环与车体运动控制

- 八路灰度巡线算法

- 任务选择、调度与执行

- 一圈巡线任务状态机

- Task2 直线高速策略

- 终点识别与平滑停车

- Task4 定距直行模块

- 当前参数配置

- 串口调试与测试方法

- 软件特点、调参建议与版本说明

当前任务映射 Task2、Task5、Task6 复用“一圈巡线”模块；Task4 使用定距直行模块；Task1、Task3 当前保留但未绑定执行模块。

# 1. 软件设计目标与总体架构

## 1.1 设计目标

软件面向四轮差速智能小车，要求在有限算力和强电磁干扰环境下完成稳定巡线、任务切换、定距行驶、终点停车和在线调试。设计重点不是把所有逻辑堆叠在 main.c，而是将硬件驱动、车体动作、巡线算法和比赛任务拆分为可独立调试的模块。

实时性：以 10 ms 为基本控制周期，电机闭环、巡线和任务状态机使用统一时间基准。

可复用性：Task2、Task5、Task6 共用同一套一圈巡线状态机，仅替换参数表。

可调性：速度、加减速时长、终点确认阈值、终点后前进距离均集中在 task_profiles.c。

安全性：任务切换先停止旧模块；停车包含最小制动时间、停稳判定和超时故障分支。

可观测性：UART 可输出灰度、电机目标/实测转速、编码器计数和 PWM，支持 VOFA+。

## 1.2 分层架构

| 层级 | 核心模块 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 比赛任务层 | task_manager / task_executor / task_profiles | 按键选题、模块分派、参数注入和运行互斥 |
| 任务状态机层 | lap_task_control / straight_task_control | 一圈巡线、终点处理、定距直行与停车 |
| 运动算法层 | line_tracking / angle_turn_control | 灰度误差计算、巡线 PID、定角转向 |
| 车体控制层 | car_control | 将前进、转弯和差速动作换算为四轮目标 RPM |
| 执行器闭环层 | motor_control | 编码器测速、增量式 PID、PWM 与反向制动 |
| 硬件接口层 | grayscale_sensor / SysConfig / DriverLib | GPIO、定时器、UART、I²C 和传感器访问 |

数据流可以概括为：按键选择任务 → 执行器加载参数表 → 状态机给出线速度 → 巡线模块计算左右差速 → 车体控制换算四轮目标转速 → 电机闭环输出 PWM。

# 2. 硬件抽象与底层驱动

## 2.1 四轮布局与方向统一

| 电机 | 车体位置 | 前进符号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 右后轮 | -1 | 右侧电机镜像安装，车体前进对应负目标 RPM |
| B | 右前轮 | -1 | 右侧电机镜像安装，车体前进对应负目标 RPM |
| C | 左前轮 | +1 | 左侧电机前进对应正目标 RPM |
| D | 左后轮 | +1 | 左侧电机前进对应正目标 RPM |

car_control.c 使用 forwardSign 将车体坐标系中的“向前”统一映射到各电机的物理方向，上层任务不需要关心 H 桥接线和电机镜像关系。

## 2.2 八路灰度硬件接口

| 信号 | 当前引脚 | 方向 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD0 | PB17 | 输出 | CD4051 通道选择最低位 |
| AD1 | PA14 | 输出 | CD4051 通道选择中间位 |
| AD2 | PA15 | 输出 | CD4051 通道选择最高位 |
| OUT | PB24 | 输入（上拉+迟滞） | 读取所选灰度通道数字电平 |

每次选择通道后等待 50 μs，再以 5 μs 间隔读取 3 次并取多数值。这种做法兼顾 CD4051 建立时间和电机 PWM、编码器边沿带来的瞬态干扰。

# 3. 四轮速度闭环与车体运动控制

## 3.1 编码器测速

四个电机均配置为编码器每转 13 脉冲、减速比 20、双倍解码，控制频率 100 Hz。电机输出轴每转对应计数为：

C_rev = encoderPpr × gearRatio × decodeMultiplier

= 13 × 20 × 2 = 520 counts/rev

在 10 ms 采样周期内，目标 RPM 换算为目标计数：C_target = RPM × C_rev / (60 × sampleRateHz)。

## 3.2 增量式 PID 与输出限幅

motor_control.c 对每个轮子独立执行增量式 PID。当前四路参数一致：Kp=5.0、Ki=1.0、Kd=0.2，正常驱动输出上限 99%，零速/超速反向制动上限 40%。

Δu(k) = Kp[e(k)-e(k-1)] + Ki·e(k)

+ Kd[e(k)+e(k-2)-2e(k-1)]

u(k)  = sat(u(k-1)+Δu(k))

目标转速为零时，程序根据实测运动方向施加反向制动力，直至编码器计数进入死区。目标非零但实测速度显著超调时，也允许有限反向 PWM；这解决了弯道内轮设为低速后仍被车体拖动、无法形成有效差速的问题。

反向制动的意义 传统单象限调速在超速时只能把 PWM 降为 0，轮子仍会滑行。当前实现允许最多 40% 的反向制动力，使低速内轮真正降速，从而提升急弯转向能力。

## 3.3 车体动作映射

| 动作 | 左侧轮 | 右侧轮 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前进 | v | v | 直线行驶 |
| 前进左转 | v·p | v | 左侧为内轮，p 为内轮百分比 |
| 前进右转 | v | v·p | 右侧为内轮 |
| 原地左转 | -v | +v | 定角转向 |
| 原地右转 | +v | -v | 定角转向 |

# 4. 八路灰度巡线算法

## 4.1 传感器消抖与加权误差

黑线有效电平配置为 1。八路传感器 X1～X8 从左到右赋予位置权重：

weights = {-30, -20, -15, 0, 0, 15, 20, 30}

多路同时有效时采用加权平均：error = Σ(weight_i × active_i) / Σ(active_i)。仅中央 X4/X5 有效时直接返回 0，避免中央边缘抖动造成左右摆动；误差绝对值不超过 5时也按居中处理。每一路数字状态需连续 2 个采样周期一致后才更新。

## 4.2 丢线恢复与巡线 PID

若所有通道均未检测到黑线，程序依据上一有效误差方向输出 ±30 的搜索误差，使车辆沿原偏转方向继续寻找轨迹。巡线控制器当前参数如下：

| 参数 | 当前值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Kp | 3.0 | 决定偏差对应的主要差速强度 |
| Ki | 0.01 | 补偿长期偏差；居中或丢线时积分清零 |
| Kd | 0.0 | 当前关闭，避免数字误差跳变放大 |
| 误差死区 | ±5 | 减少中心附近左右抖动 |
| 差速死区 | 8 RPM | 修正量较小时保持直行 |
| 误差滤波 α | 1.00 | 等效不滤波；保留接口便于后续实验 |

PID 输出被限制在 ±baseSpeedRpm。修正量为负时执行前进左转，为正时执行前进右转；内轮目标速度为 baseSpeedRpm - |PID offset|，最低保留为 1%。

调参结论 数字灰度误差具有阶跃特性。过强低通会增加相位滞后并导致车体越过中心后仍继续转向，因此当前 α=1.00；平滑性主要依靠传感器消抖、误差死区、适度 Kp 和速度斜坡。

# 5. 任务选择、调度与执行

## 5.1 按键管理

TASK、TASK_START 和 STATUS 三个按键由 task_manager.c 管理。按键电平连续稳定 3 个10 ms 周期后才确认状态变化。TASK 键按 Task1→Task6 循环选择，TASK_START 产生一次性启动事件，OLED 用于显示当前任务号和运行计时。

## 5.2 执行器映射与互斥

| 任务 | 执行模块 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| Task1 | 无 | 保留任务号，当前不驱动车辆 |
| Task2 | LapTaskControl | 一圈巡线；直线高速 280 RPM |
| Task3 | 无 | 保留任务号，当前不驱动车辆 |
| Task4 | StraightTaskControl | 编码器定距直行 2000 mm |
| Task5 | LapTaskControl | 一圈巡线，参数独立 |
| Task6 | LapTaskControl | 一圈巡线，参数独立 |

任务切换时执行器先复位一圈模块和直行模块，再启动新模块。任一时刻只有一个状态机拥有车辆控制权，从结构上避免两个任务同时写入电机目标速度。

# 6. 一圈巡线任务状态机

一圈任务使用 FOLLOW → FINISH_ADVANCE → DECELERATE → BRAKE → DONE/FAULT 的状态流。每个状态只处理一类职责，便于分别调试终点识别、距离推进和停车。

| 状态 | 主要输出 | 转移条件 |
| --- | --- | --- |
| FOLLOW | 启动加速、巡线 PID、直线提速、持续检测十字路口 | 终点确认后进入 FINISH_ADVANCE |
| FINISH_ADVANCE | 关闭巡线；锁定终点前转弯比例；按当前速度继续前进 | 累计编码器达到 finishAdvanceMm |
| DECELERATE | 从终点入口速度线性降至 decelerationEndRpm | 减速周期完成 |
| BRAKE | 四轮目标归零并主动制动 | 最小制动时间后四轮均进入死区 |
| DONE | 保持任务完成状态 | 等待下一次任务操作 |
| FAULT | 紧急滑行停止 | 制动等待超过 brakeTimeoutSamples |

## 6.1 十字路口识别

若八路全部有效，程序立即认为检测到十字路口；否则当有效通道数达到参数 intersectionActiveThreshold 并连续满足 intersectionConfirmSamples 次后确认。该策略兼顾完整横线的快速响应和部分遮挡情况下的抗误判能力。

## 6.2 终点抖动抑制

终点横线会造成多个通道同时跳变。确认终点后，程序在同一周期立即关闭巡线 PID，调用 LineTracking_reset 清空积分、上次误差、误差滤波和传感器消抖历史，且不再执行该周期的 LineTracking_update。这样横线不会继续被解释为左右转向误差。

关闭巡线前，状态机会保存当时的速度指令、转弯方向和内轮百分比。终点后不突然改为等速直行，而是保持最后的左右轮速度比例。例如终点前为外轮 100、内轮 40 RPM，减速时按 80/32、40/16、10/4 变化，保持路径曲率连续。

# 7. Task2 直线高速策略

Task2 将 cruiseRpm 作为弯道/普通巡线速度，将 straightRpm 作为直行目标速度。基础启动斜坡完成后，如果上一周期巡线动作是 CAR_CONTROL_FORWARD，则逐步增加直线提速计数；出现左转或右转修正时逐步减少该计数。

v = cruiseRpm + (straightRpm - cruiseRpm) × n / N

n: 当前直线提速计数；N: straightAccelerationSamples

当前 Task2 配置为弯道 150 RPM、直线 280 RPM，直线提速过渡 50×10 ms=0.5 s。这种“按轨迹状态调度速度”的方法在直线段提高平均速度，同时避免以 280 RPM 强行进入弯道。

# 8. 终点速度继承与平滑停车

终点入口速度不是固定采用配置巡航速度，而是读取 LineTracking 当前实际下发的 baseSpeedRpm。这样车辆若在加速未完成或刚从直线高速回落时到达终点，不会先跳到配置速度再减速。

v_finish_start = LineTracking_getSpeed()

v(k) = v_finish_start

- (v_finish_start - v_end) × k / N_decel

同时限定 v_end ≤ v_finish_start，避免低速经过终点时“减速阶段”反而重新加速。终点后前进距离由四轮编码器绝对计数总和换算，达到 finishAdvanceMm 后才进入减速。

# 9. Task4 定距直行模块

Task4 不依赖灰度传感器，使用四轮编码器累计计数控制距离。距离换算采用轮径和四个电机每圈计数总和：

C_distance = distance_mm × ΣC_rev / (π × wheelDiameter_mm)

行驶过程分为启动线性加速、中段匀速和按剩余距离连续减速三部分。进入最后 decelerationDistanceMm 后，目标速度随剩余距离线性下降；达到目标距离后进入主动制动与停稳确认。

# 10. 当前任务参数配置

## 10.1 一圈巡线任务

| 参数 | Task2 | Task5 | Task6 | 单位/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cruiseRpm | 150 | 130 | 130 | RPM，弯道/普通巡线速度 |
| straightRpm | 280 | 130 | 130 | RPM，直行目标速度 |
| accelerationSamples | 80 | 600 | 600 | 10 ms/计数 |
| straightAccelerationSamples | 50 | 0 | 0 | 直线速度过渡周期 |
| intersectionActiveThreshold | 4 | 4 | 4 | 有效通道数 |
| intersectionConfirmSamples | 2 | 1 | 1 | 连续确认次数 |
| finishAdvanceMm | 100 | 5 | 5 | 终点后继续前进距离 |
| wheelDiameterMm | 65 | 65 | 65 | 有效轮径 |
| decelerationEndRpm | 10 | 5 | 5 | 减速结束速度 |
| decelerationSamples | 30 | 200 | 200 | 减速周期 |
| brakeMinimumSamples | 15 | 15 | 15 | 最小制动周期 |
| brakeTimeoutSamples | 100 | 100 | 100 | 制动超时周期 |

## 10.2 Task4 定距直行

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| targetDistanceMm | 2000 mm | 目标行驶距离 |
| wheelDiameterMm | 65 mm | 距离换算有效轮径 |
| cruiseRpm | 150 RPM | 中段匀速目标 |
| accelerationSamples | 300 | 启动加速 3.0 s |
| decelerationDistanceMm | 300 mm | 终点前减速区长度 |
| decelerationEndRpm | 5 RPM | 到达终点前的最低目标速度 |
| brakeMinimumSamples | 15 | 至少制动 0.15 s |
| brakeTimeoutSamples | 100 | 1.0 s 未停稳则故障 |

# 11. 串口调试与测试方法

## 11.1 常用命令

| 命令 | 功能 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| F/B/L/R rpm | 前进、后退、原地左转、原地右转 | 检查车轮方向映射 |
| FL/FR rpm inner% | 前进差速左转/右转 | 验证内外轮速度比例 |
| WA/WB/WC/WD rpm | 单独控制某个电机 | 定位单轮硬件或 PID 问题 |
| I speed / I1 / I0 | 启动巡线、带调试巡线、停止巡线 | 观察误差和八路状态 |
| G / G1 / G0 | 灰度单次/连续/关闭输出 | 校验 X1～X8 极性和顺序 |
| M / M1 / M0 | 电机单次/连续/关闭输出 | 观察目标、实测、计数和 PWM |
| U3 text | 向 UART3 发送文本并自动追加 CRLF | 联调外部串口设备 |

## 11.2 电机数据帧

VOFA+ FireWater 帧以 motor: 开头，每个电机依次输出 targetRpm、speedRpm、100 ms 编码器累计计数和 pwmPercent。A、B 前进时目标为负，C、D 前进时目标为正，这是安装方向符号导致的正常现象。

motor:A目标,A实测,A计数,A PWM,

B目标,B实测,B计数,B PWM,

C目标,C实测,C计数,C PWM,

D目标,D实测,D计数,D PWM

- 先使用 WA/WB/WC/WD 验证每个轮子的方向、编码器符号和闭环稳定性。

- 使用 G1 确认黑线对应 1，且 X1 位于车体左侧、X8 位于右侧。

- 使用 I1 低速观察 line:error,pid,X1…X8，确认左偏误差为负、右偏为正。

- 最后运行 Task2/5/6，使用 M1 检查弯道内轮是否出现合理反向制动。

# 12. 软件特点、调参建议与版本说明

## 12.1 可写入比赛报告的软件特点

参数化任务复用：一套状态机通过不同 Profile 支持多个比赛任务，减少重复代码。

双层闭环：巡线 PID 决定车体差速，四个电机 PID 分别保证轮速跟踪。

非零目标反向制动：解决低速内轮被拖动导致差速失效的问题。

直线自适应提速：根据巡线动作自动在弯道速度与直线高速之间平滑切换。

终点控制连续性：终点时冻结最后转向比例、继承当前速度并线性减速。

可观测调试接口：灰度、电机、角度和 UART3 数据均可通过串口在线观测。

## 12.2 推荐调参顺序

- 先标定四个电机方向符号、编码器符号和单轮速度 PID。

- 低速校验八路灰度极性、物理顺序和中央死区。

- 保持直线速度较低，仅调巡线 Kp；确认能过最急弯后再微调 Ki。

- 验证反向制动上限，确保内轮能降速但不会产生明显冲击。

- 分别调整 cruiseRpm、straightRpm 和 straightAccelerationSamples。

- 最后标定轮径、终点后前进距离、减速周期与停稳判定。

## 12.3 当前版本注意事项

当前 LINE_ERROR_FILTER_ALPHA=1.00，误差低通接口存在但等效关闭；比赛文档不应描述为已启用 30% 低通。

Task1、Task3 目前未绑定控制模块；如赛题需要，应新增对应模块或明确作为保留选项。

Task4 当前参数为 2000 mm，但部分历史日志/注释仍写 1500 mm，提交比赛材料前应统一文字。

task_executor.c 中 Stopwatch_stop() 当前被注释，若需要任务完成后冻结计时，应恢复并验证调用时机。

参数经常在 CCS 中现场调整，提交前应重新核对 task_profiles.c 与本表是否一致。

# 附录 A：关键源文件职责

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| main.c | 硬件对象配置、系统初始化、10 ms 调度入口、UART 调试命令 |
| motor_control.c/.h | 单电机编码器测速、增量 PID、PWM、滑行与反向制动 |
| car_control.c/.h | 车体动作到四轮目标 RPM 的映射及最后运动状态保存 |
| grayscale_sensor.c/.h | CD4051 八路通道选择、延时、三次多数采样 |
| line_tracking.c/.h | 传感器消抖、加权误差、丢线恢复和巡线 PID |
| task_manager.c/.h | 按键消抖、任务选择、启动和状态事件 |
| task_executor.c/.h | 任务到模块的映射、互斥启动和周期更新 |
| task_profiles.c/.h | Task2/4/5/6 当前比赛参数 |
| lap_task_control.c/.h | 一圈巡线、终点识别、速度继承、比例锁定和停车状态机 |
| straight_task_control.c/.h | 编码器定距直行、距离减速和停稳状态机 |
| stopwatch.c/.h | 任务计时及 OLED 显示时间来源 |

结论 当前软件已形成“硬件驱动—单轮闭环—车体差速—巡线算法—任务状态机—参数配置”的完整链路。比赛报告可重点突出模块复用、双层闭环、直线提速、反向制动和终点连续控制。